Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Újszülött/csecsemő/gyermek echocardiographia

Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

## 1. Jelentőség, alapelvek

Az echocardiographia a csecsemő-gyermekkardiológia alapvető noninvazív vizsgálóeljárása és az igen korszerű gépek alkalmazása mellett is vizsgáló dependens vizsgálómódszer.

2. Definíció

A kétdimenziós echocardiographia (2DE) fogalma magába foglalja a szív két-dimenziós mozgó struktúrájának ábrázolását, az üregek és falvastagságok pontos méretét (M-mód), a haemodynamikai viszonyok ábrázolását (színes Doppler technika) és az áramlási sebességek, nyomások mérését, a pulsatilis Doppler (PD) és a folyamatos-hullámú Doppler (CW) módszerek segítségével. Összefoglalóan ezeket a módszereket transthoracalis echocardiographiának (TTE) hívjuk. A TTE-hoz tartozó speciális módszerek: a kontraszt-echocardiographia, a stress-echocardiographia és a szöveti Doppler echocardiographia, melyek alkalmazása a standard rutin TTE-nek nem képezi részét.

A transoesophagealis echocardiographiával (TEE) a már miniatürizált észlelőfejekkel újszülötteknél és csecsemőknél is végezhető vizsgálat. A TEE módszerrel a multiplan leképezés segítségével az anatómiai vizsgálat mellett az előbb felsorolt módszereket is igénybe vesszük (színes Doppler, CW, PD).

Intraoperatív echocardiographia TEE-vel történik.

3. Cél

Jelen irányelvek célja az újszülött/csecsemő/gyermek echocardiographiás vizsgálatok optimális kihasználása a költség-haszon elv figyelembevételével és a maximális szakmai színvonal biztosításával a perinatalis és gyermek ellátásban.

4. Személyi feltételek

Az újszülött/csecsemő/gyermek echocardiographiás vizsgálatokat akkreditált szakemberek végzik. Az akkreditációt pályázat és licenc-vizsgák alapján a Nemzeti Akkreditációs Bizottság (NEAB) adja ki.

Az echocardiographiás szakemberek kritériumai:

Újszülött/csecsemő/gyermek echocardiographiát az a gyermekkardiológus, kardiológus, szívsebész, aneszteziológus szakorvos végezhet, aki középszintű vagy magas szintű licenccel rendelkezik. Az echocardiographus szakember felügyeletével echocardiographias vizsgálatot végezhet az a gyermekkardiológiai szakorvosjelölt, aki az alapszintű licencet megszerezte, illetve a megszerzés (tréning) folyamatában van.

### A licenc (jogosítvány) megszerzésének feltételei

1. Szint (alapszint)

Szoros ellenőrzés mellett minimum 250 vizsgálat, melyből l00 egy éves életkor alatti betegnél történjen. A képzés időtartama 3 hó. Önálló vizsgálathoz jogosítványt nem ad, de olyan laborban végezheti a vizsgálatokat, ahol 2. fokozattal rendelkező szakember dolgozik. A gyermekkardiológiai szakvizsga követelményrendszerébe beépíthető, és beépítendő. A gyakorlati képzést leckekönyvben kell dokumentálni.

2. Szint (szakértői szint)

A képzést vezető ellenőrzése mellett legalább 750 vizsgálat végzése és értékelése, ebből 200 egy éves kor alatti gyermeknél történjen. Minimum 75 TEE, 25 interventio alatti echocardiographiás vizsgálatban való részvétel szükséges. A továbbképzés időtartama 6 hónap, önálló vizsgálathoz jogosítványt ad.

3. Szint (magas szintű szakértői szint)

Ennek eléréséhez 1000 önálló vizsgálat és 100 TEE végzése és értékelése szükséges. A képzés időtartama l év. Intraoperatív, transoesophagealis vizsgálatok csak ennek birtokában végezhetők. Echocardiographiás laboratórium vezetéséhez és 2. Szintű képzés végzéséhez ennek teljesítése követelmény.

A gyakorlati képzés helye, struktúrája

Gyermek echocardiographiás centrum, ahol a vizsgálómódszerek minden típusa rendelkezésre áll. Feltétel, hogy a képzést 3. Szintű jogosítvánnyal rendelkező, teljes munkaidős gyermekkardiológus echocardiographus szakember vezesse.

Akkreditált echocardiographiás laboratórium

* A laboratóriumban technikai szempontból korszerű, speciális vizsgálatokra alkalmas készülék szükséges. Legalább évi 1000 vizsgálat elvégzése feltétel. A vizsgálat rögzítése folyamatos videó vagy digitális technikával elengedhetetlen.

* A vezetőnek  minden típusú gyermek echocardiographiában 3. szintű jogosítvánnyal kell rendelkeznie.

#### Echocardiographiás asszisztensek

Asszisztens nélkül az echocardiographiás labor nem működtethető. Speciális tanfolyam nem szükséges, de szakasszisztensi képzettség alapfeltétel. Feladata az orvosi munka segítése, betegadminisztráció végzése, asszisztálás a speciális vizsgálatokban, a gyermekek megnyugtatása.

#### A vizsgálatok menete

A beküldő diagnózistól függetlenül teljes körű vizsgálatot kell végezni az anatómia és haemodynamikai viszonyokra vonatkozóan. A véleményt rögtön leletben kell összefoglalni, a lelet kell, hogy a mérési adatokat, leírásokat, és ezek értelmezését is tartalmazza. A leletben a negatívumot is fel kell tüntetni, vagy ha a vizsgálat valamely része, vagy egésze nem értékelhető. Minden vizsgálatot videón, vagy digitálisan rögzíteni kell. A vizsgálatok a tankönyvekben meghatározott metszetek sorrendjét kell követnie.

Indikációk:

Az indikációk osztályozása

I. osztály.	Egyértelműen ajánlott, hasznos a bizonyítékok, vagy vélemények alapján.

II.a. osztály.	A vizsgálat inkább ajánlott, hasznos az ellentmondásos bizonyítékok, vagy vélemények alapján.

II.b. osztály.	A vizsgálat hasznossága kevésbé megalapozott a bizonyítékok, vagy vélemények alapján.

III. osztály.	Bizonyítékok, vagy általános véleményezés alapján a vizsgálat nem hasznos, sőt ártalmas lehet.

A bizonyítékok osztályozása

A-szintű bizonyíték:	több randomizált klinikai tanulmány, vagy metaanalízis adatai.

B-szintű bizonyíték:	egy randomizált vizsgálat, vagy nem randomizált vizsgálatok adatai.

C-szintű bizonyíték:	szakértői vélemények consensusa, esettanulmányok, standard kezelési tapasztalatok.

II. Diagnózis

Újszülött echocardiographia indikációi

I. osztályú indikációk

- Cyanosis, respiratios distress szindroma, congestív szívelégtelenség, kóros arteriás pulsatio,

- Szívfejlődési rendellenességel gyakran társuló kromoszóma, vagy extracardiális anomaliák,

- Koraszülöttben, ha a klinikai diagnózis pulmonalis betegségre utal, de a cardiopulmonalis status nem javul a várható ütemben,

- Szisztémás anyai betegségek, ahol az újszülött érintettsége várható,

- Hangos, kóros szívzörej, vagy egyéb kóros cardiális tünet,

- Cardiovascularis betegséggel társuló, vagy dominánsan öröklődő - családtagban - előforduló szindrómában,

- Szívfejlődési rendellenességgel társuló szindrómában, akár előfordul cardiális tünet, akár nem, azonban sürgős döntéshozatal szükséges az alapbetegség kezelését illetően,

- Cardiomegalia a radiológiai kép alapján,

- Dextrocardia, kóros pulmonalis, vagy visceralis situs gyanúja a klinikai kép, EKG, vagy radiológiai lelet alapján,

- EKG eltérések, arritmiák, melyek strukturális anomáliák, vagy myocardiális problémára utalhatnak,

- Szívsebészeti beavatkozás utáni reziduális, vagy új anomália, kóros kamrafunctio, pulmonalis hypertonia, thrombus, sepsis, pericardiális folyadék klinikai gyanúja esetén,

- Pulmonalis hypertonia kezelésének monitorizálására,

- Extracorporalis cardiopulmonalis kezelés (ECMO) indításakor és befejezésekor,

- Nonimmun magzati hydropsban,

- Ductus Botalli persistens gyógyszeres/műtéti kezelése utáni nyomonkövetésre

- Intervenciós szívkatéterezés javallatának eldöntésére, eredményének lemérésére.

II.a osztályú indikációk

- Rövid, diszkrét bal alsó bordaközi szívzörej,

- Súlyfejlődési elmaradás, kóros klinikai tünetek hiányában,

- Szívfejlődési rendellenességgel gyakran társuló szindrómában, akkor, ha nincs kóros kardiális tünet és nem igényel sürgős ellátást.

III. osztályú indikációkindikációk (nem indokolt)

- Átmeneti magzati extrasystolia, perinatalis arritmia hiányában, acrocyanosisban, ha a felső és alsó végtagi transcutan oxymetria normális.

Csecsemő/ gyermek/serdülő echocardiographia indikációi

STRUKTURÁLIS SZÍVBETEGSÉGEK

I. osztályú indikációk

1.	Atípusos, vagy kóros szívzörej, vagy egyéb kóros kardiológiai tünet,

- Cardiomegalia a röntgenfelvételen,

- Dextrocardia, kóros pulmonalis, vagy visceralis situs klinikai jelei, vagy röntgen kép alapján,

- Szívbetegségben a gyógyszeres, vagy műtéti kezelés időpontjának meghatározására,

- Endovascularis eszközök kiválasztásához, a behelyezés monitorizálásához, az intracardiális vagy intravascularis shunt kimutatására, a beavatkozás előtt, alatt és után,

- A percutan interventios szívkatéterezések után közvetlenül,

- Közvetlen preoperatív vizsgálat a szívsebészeti beavatkozások irányítása, és beteg, illetve a szülőknek a beavatkozás rizikójának ismertetése céljából,

- Ismert anomáliában, ha a fizikális tünetekben változás van,

- Kongenitalis, vagy szerzett szívbetegség postoperatív vizsgálatában, ha klinikai gyanú van reziduális, vagy új anomáliára, kamra dysfunctioban, pulmonalis hypertensioban, thrombus, sepsis, pericardialis folyadék gyanúban,

- Cardiovascularis anomaliával társuló szindromában, és dominans öröklődésű betegségekben, a családtagokban (pl. Marfan szindroma, Ehlers-Danlos szindroma),

- Geneticusan öröklődő myocardialis betegségekben, kóros kardiális tünet jelenlététől függetlenül,

- Alap- és nyomonkövetési vizsgálatok neuromuscularis betegségekben, melyekben ismerten myocardiális érintettség fordult elő,

- Terhelésre megjelenő mellkasi fájdalom, vagy syncope.

II.b osztályú indikációk

Vontatott fejlődés, kóros cardiális tünetek hiányában

III. osztályú indikációk (nem indokolt)

- Aszimptomás szívzörej esetén, ha azt egy gyakorlott vizsgáló functionalisnak, vagy ártalmatlan anomáliának véleményezi.

- Olyan mellkasi fájdalomban, ahol egyéb tünet nincs, és amelyet egy gyakorlott vizsgáló musculoscelatalis eredetűnek véleményez.

ARRITMIÁK/VEZETÉSI ZAVAROK

I. osztályú indikációk

- Arritmia és kóros kardiális tünetek

- Arritmia genetikusan meghatározott szívbetegségek családtagjainál (pl.tuberous sclerosis, HCM)

- Komplett vagy előrehaladott II.fokú AV block

- Komplett vagy magas fokú szerzett AV block

- Kezelést igénylő arritmia

II.a osztályú indikációk

- Kamrai arritmia –versenysportoló kivizsgálása során

- WPW és klinikai tünetek

II.b. osztályú indikációk

- WPW kardiális tünetek nélkül

- Visszatérő arritmia, mely kezelést nem igényel, és nincs kóros kardiális tünet

- Közvetlen vizsgálat RF ablació után

III. osztályú indikációk (nem javasolt)

Sinus arritmia, izolált extraszisztolia kardiális tünetek nélkül, és a genetikusan meghatározott szívbetegségeket illetően negatív anamnézis

SZERZETT KARDIOVASCULARIS BETEGSÉGEK

I. osztályú indikációk

- Alap és kontroll vizsgálat minden gyanús vagy dokumentált Kawasaki betegben, myopericarditisben, HIV-ben vagy rheumás lázban.

- Szív vagy szívtüdőtransplantatio után- az akut, krónikus rejectio, thrombus és szívnövekedés vizsgálata céljából

- Alap és kontroll vizsgálat cardiotoxikus terápia mellett

- Myocardialis betegség klinikai tünetei mellett

- Súlyos renalis betegség, és hypertensio

- Cardiális transplantatio donorjánál

II.a. osztályú

Akut tünetek-bakterialis vagy ricketsia infectio gyanú mellett

II.b osztályú indikációk

- Akut rheumás láz nyomonkövetése normális kardiális leletek mellett

- Egyszeri késői ellenőrzés akut pericarditis után-ha nincs gyanú krónikus pericarditises tünetekre

III. osztályú indikációk (nem javasolt)

- Rutin szűrés versenyszerű sportolóknál

- Hosszú távú nyomonkövetés coronaria anomalia nélküli Kawasaki betegség után

SZERZETT CARDIOPULMONALIS BETEGSÉG

I. osztályú indikációk

- Pulmonalis hypertonia klinikai tünete

- Sebészi interventio után, oralis vagy parenteralis vasodilatator kezelés kontrolljára pulmonalis hypertonia nyomonkövetésben

- ECMO kezelés megszüntetése utáni kontroll

II.a osztályú indikációk

Alapvizsgálat mucoviscidosisban, cor pulmonale tünetei nélkül

THROMBOEMBOLIÁS BETEGSÉGEK/TUMOR

I. osztályú indikációk

- Thromboemboliás történés

- Tuberous scelerosis a családi anamnézisben

- Vénás kanül mellett sepsis, cyanosis, jobb szívfél elégtelenség tünete

- Szisztémás embolizáció vagy akut hypertensio jobb-bal shuntös és kanülös betegben

- Centralis kanül mellett vena cava superior szindroma

II.b. osztályú indikációk

Vénás kanül melletti láz, pulmonalis vagy szisztémás embolizáció nélkül is

III. osztályú indikációk

Rutin echocardiographiás ellenőrzés vénás kanül mellett - aszimptomás betegben

GYERMEK TEE

I. osztályú indikációk

- Minden veleszületett vagy szerzett szívbetegségben, ha diagnosztikus információ nem nyerhető TTE-vel.

- Szív és mellkasi műtétek monitorizálása és segítése

- Katéter/ eszköz felvezetésének, behelyezésének monitorizálása és segítése, interventionalis katéterezés és RF abláció során veleszületett szívbetegségben

- Intraatrialis terelőfolt vizsgálata, ha magas a centralis vénás nyomás-thrombus gyanúban, pitvar tágulatban, fokozódó cyanosisban, arritmiában

- Intravascularis eszköz behelyezés hosszú távú nyomonkövetésekor thrombus, vagy vegetatio gyanúja esetén

- Műbillentyű thrombus-vegetatio gyanújakor

- Minden endocarditis gyanújakor - ha a TTE ablak nem megfelelő

- Jobb pitvar-pulmonalis arteria Fontan connexioban pitvari thrombus kimutatásra

II.a osztályú indikációk

Lateralis tunneles Fontan műtött betegekben

III. osztályú indikációk (nem ajánlott)

- Amennyiben a betegnél megelőzően nem volt gondos, részletes TTE

- Strukturális nyelőcső betegség

INTRAOPERATIV ECHOCARDIOGAPHIA

(TEE-vel történik)

I. osztályú indikációk

- Akutan fellépő, folyamatos, életveszélyes haemodynamikai állapotban, ha ismeretlen etiológiájú és kezelésre nem javul a kamra dyfunctio

- Sebészi beavatkozás billentyű lézióban, HOCM-ban, és aorta dissectioban, ha aorta billentyű érintettség is valószínű

- Komplex billentyű átültetés-coronaria reimplantatio- Ross műtét

- A legtöbb congenitalis cardiopulmonalis bypass-t igénylő szívműtét

- IIE miatti szívműtét-ha a preop vizsgálat inadekvát volt, vagy perivalvularis kiterjedés is valószínű

- Intracardiális eszköz behelyezés-helyzet monitorizálás

- Pericardialis fenesztráció készítés - hátsó, körülírt folyadék miatt

II.a osztályú indikációk

- Olyan szívsebészeti beavatkozás, mely myocardiális ischaemia, infarctus, vagy haemodynamikai zavar rizikójával jár.

- Billentyű pótlás, aorta atheromatosus betegség, Maze műtét, szív aneurisma, szívtumor, trombectomia, pulmonalis embolectomia műtétje

- Cardiotomia során légembolia vizsgálata, szívtransplantatio

II.b osztályú indikációk

- Szívsérülés, akut aorta dissectio billentyű érintettség nélkül, szív-tüdő transplantatio anasztomozisainak vizsgálata

- Regionális myocardialis functio vizsgálat ecc keringés nélküli graft műtétek során

- Pericardiectomia, pericardialis folyadék, pericardialis sebészet vizsgálata

- Myocardialis perfusio, coronaria anatomia, vagy graft vezetés vizsgálata

- Dobutamin stress teszt provokálható ischaemia kimutatására, vagy a functionalis elváltozások értékelésére a myocardialis revascularisatio után

- Residuális ductalis flow kimutatására ductus átvágás után

III. osztályú indikációk (nem indokolt)

Szövődménymentes ASD II zárás során.

III. Terápia

IV. Rehabilitáció

V. Gondozás

##### VI. Irodalomjegyzék

  - Országos Kardiológiai Intézet Szakmai Kollégiumának Állásfoglalása a korszerű echocardiographiás ellátás szükségleteiről és szervezéséről. Összeállította: Lengyel M., Csanády M., Kádár K., Medgyesi F., Naszlady A., Nádas, I., Perényi T., Rusznák M., Szabóky F. Orv. Hetil. 1987, 128:2159-60.

  - Országos Kardiológiai Intézet Szakmai Kollégiumának: „Módszertani útmutató a magzati szív echocardiographiás vizsgálatáról”. Összeállította. Kádár K. 1989.

  - Kardiológiai Kollégium: „Echocardiographiás akkreditáció és Echocardiographiás képzés tervezet.” 1995. Szerk.: Lengyel M. Melléklet: Gyermekechocardiographiás vonatkozások. (Kádár K.)

  - Kardiológiai Kollégium: „Új vitaanyag az echocardiographiás akkreditáció és képzés tervezethez”. 2001. Szerk.: Forster T. Melléklet: Csecsemő és magzati echocardiographiás vizsgálatok licenc szerzés és képzés szempontjai (Kádár K.)

  - ACC/AHA/ASE 2003. Guidline update for Clinical Application of Echocardiography. Chietlin M. JACC 2003, 42: 954-70.

  - ACC/AHA Clinical statement on echocardiography. Quinones et al. ACC 2003, 41:687-708.

  - Martens L., Helbing W., Sieverding L., Daniels O.: Standards for training in pediatric echocardiography. Cardiol.Young. 2005, 15:441-442.

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.