Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele

AIDS és egyéb fokozottan veszélyes fertőző betegségek elleni védekezés a pathológiai osztályokon

#### Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

I. Az AIDS

A Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) által okozott krónikus progrediáló betegség, melyet az évek alatt kialakuló és egyre súlyosbodó immunhiányos állapot jellemez. Az egészségügyi dolgozók fertőzött eszközökkel - leggyakrabban tűszúrás - történt balesete kapcsán vagy fertőzött vér nyálkahártyára való fröccsenése során fertőződhetnek, a fertőzés bekövetkezésének valószínűsége ilyen balesetek során 0,3-0,1%.

A pathológiai osztályon dolgozók fokozott mértékben vannak kitéve a fertőzésnek, mivel a HIV pozitív (vírus-hordozó) és az AIDS stádiumban lévő beteg cytológiai és kórszövettani vizsgálatra küldött testváladékai és szövetei valamint e betegségben elhunytak tetemei fertőző képesnek tekinthetők.

Általános biztonsági rendszabályok

- HIV fertőzött, vagy más, vér útján terjedő patogénekkel szennyezett anyagot jól zárható rozsdamentes acél tartályban, feltűnő, jól érthető jelzéssel ellátva kell küldeni a pathológiai laboratóriumba. Alapvető feltétel a beküldő osztály (intézmény) és a pathológiai osztály közötti szoros együttműködés és információ csere.

- Minden munkafázist az erre a célra elkülönített munkaterületen, csak itt használt műszerekkel, tárgyakkal végezzünk.

- A munkaterületen tartózkodó személyek létszámát minimálisra csökkentsük.

- Kesztyű és megfelelő védőeszközök használata a munkafolyamat alatt kötelező.

- A munkaterületet és műszereket a munka befejezése után azonnal fertőtlenítsük.

Fertőtlenítő szerként olyan engedélyezett felület- és eszközfertőtlenítő szer használható, mely az alábbi kiadványban szerepel: „Johann Béla” Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya 2000. évi kiadványa: Dr.Pecho Zoltán, Dr.Milassin Márta: Tájékoztató a fertőtlenítésről (A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások).

- Foglalkozási HIV expozíció esetén ma már rutinszerűen alkalmazzák a profilaktikus antiretrovirális kezelést, így a fertőzött személyt azonnal szakintézetbe kell irányítani.

- A biztonsági rendszabályokat rögzítsük protokollokban és betartásukra szigorúan ügyeljünk.

Cytológiai anyag feldolgozása

- Anyagvétel: a megfelelően kitöltött és jelzéssel ellátott mintát az erre a célra rendszeresített konténerben kell átvenni.

- Anyagtárolás: A laboratórium jól fertőtleníthető részén, elkülönítve tárolni.

- Feldolgozás: Minden munkafolyamat gumikesztyűben, védőmaszkban végzendő.

- centrifugálás: tökéletesen záródó tartályokban.

- kenet készítés: az anyagot koncentráltan juttatni a lemezre, kerülve az aerosol képződést.

- fixálás: Azonnal, szárítás nélkül.

- festés: Maradandóan megjelölt küvettákban.

- kész kenet tárolása: Megjelölt tékákban.

- A felhasznált tárgyak, eszközök fertőtlenítése.

Aspirációs cytológiai vizsgálat

A vizsgálat végzése során a szúrt sérülés lehetősége a legnagyobb (a tű ürege kb.1 mikroliter vért tartalmazhat).

- A vizsgálatot védőkesztyűben, védőmaszkban kell elvégezni.

- Kizárólag egyszer használatos eszközöket szabad használni.

- A keneteket a cytológiai vizsgálatoknál leírtaknak megfelelően kell kezelni.

Kórszövettani vizsgálati anyag feldolgozása

- Natív állapotban fertőzött anyagot csak egyszer használatos kesztyűben szabad átvenni és az anyaghoz kizárólag védőkesztyűben szabad hozzányúlni. Az anyag feldolgozása után a kesztyűt külön megjelölt zsákban kell gyűjteni és megsemmisíteni.

- A kivágás közben használt eszközöket fertőtleníteni kell, majd hagyni, hogy a fertőtlenítőszer az eszközön száradjon meg.

- Amennyiben a vizsgálati anyagot a fixálásra használt formalin tökéletesen átjárta, az már nem tekinthető fertőzöttnek, de a beágyazás után maradt fertőzött szöveteket - amennyiben azok feldolgozására már nincs szükség, - feltűnően jelölt műanyag zsákokban kell gyűjteni, és el kell égetni.

- Paraffinba történő beágyazás után a vírus elveszti fertőző képességét. Fertőzőek maradnak azonban az AIDS betegekben gyakori tbc kórokozók, tehát ezek ellen védekezni kell.

- A laboratórium falát és bútorait az előírásoknak megfelelően rendszeresen kell fertőtleníteni.

Fagyasztásos vizsgálat

Fagyasztásos kórszövettani vizsgálatot lehetőség szerint ne végezzünk, mert a natív, rögzítetlen anyagok fokozottan fertőző képesek. Amennyiben a vizsgálat elkerülhetetlen a készüléket fertőtleníteni kell.

AIDS betegségben meghalt vagy HIV pozitív tetem boncolása

A HIV mennyisége a vérben a szerokonverziókor és a betegség terminális stádiumában a legmagasabb, a köztes időszakban alacsony. Bár fertőzőképes HIV a különböző szervekből napokkal - 2 héttel a halál után is kimutatható, mégis érdemes a boncolással 24 órát várni, mivel ez a fertőzőképes vírusok számát szignifikánsan csökkenti.

- A boncolást a lehető legkevesebb személy jelenlétében végezzük, lehetőleg nyugodt körülmények között a nap utolsó sectiójaként.

- A boncolás közben lehetőleg kerülni kell az aerosol képződést, óvatosan kell a szerveket vízzel locsolni.

- Figyelmet kell fordítani a bőrsérülések megelőzésére (éles eszközök, csontszilánkok), ezért helyesebb tompa végű éles eszközöket és kézi koponyafűrészt használni.

- A boncolást védőruházatban kell végezni: orr-szájmaszkot kell használni, vagy az egész arcot védő plexiüveget, műtőssapkát, dupla műtősruhát, eldobható műanyag kötényt, kalucsnit és dupla kesztyűt, mellyel a perkután expozíció lehetősége csökkenthető. A kesztyű anyaga nem meghatározott, de fontos, hogy viselője biztonságosan tudjon benne dolgozni.

- Az egyszer használatos textíliákat, eszközöket külön jelölt zsákban kell gyűjteni és elégetni.

- A boncolás után a tetemet lezárható műanyag zsákban kell a hűtőkamrában tárolni.

- A tetem mosdatását, öltöztetését a boncolásnál leírt védőruházatban kell végezni.

- A boncolás után a boncasztalt, padlót, a lemosható falakat fertőtleníteni kell.

- A post mortem szövettani vizsgálatra félretett szövetmintákat a szokásosnál hosszabb ideig fixáljuk formalinban és csak 5-6 nap után indítsuk, a fentebb leírt biztonsági előírások betartása mellett.

II. Vírus hepatitis

A máj diffúz gyulladásos reakciója, melyet hepatotrop vírusok okoznak. E vírusok különböző típusai közül a hepatitis A és E vírus enterálisan terjed, a hepatitis B,C,D és G vírusok parenterálisan vérrel, vérkészítményekkel és testnedvekkel vihetők át. Pathológiai osztályokon a B és C pozitív minták egyre növekvő számban fordulnak elő. A fő veszélyt a friss, fixálatlan, külön figyelmeztető jelzés nélkül érkező anyagok jelentik. Mivel a hepatitis vírusok infektivitása és gyakorisága többszöröse a HIV fertőzésnek, a szövetminták feldolgozása és a sectio során az AIDS fejezetben leírtak érvényesek. Passzív immunizálásra és aktív vakcinációra csak a hepatitis A és B fertőzés esetén van lehetőség, C vírus fertőzés esetén fokozott hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre.

III. Tuberculosis

Az inhalációval terjedő tuberculotikus fertőzés az egyik leggyakoribb potenciális bonctermi infekció. A rendkívül ellenálló saválló baktériumokon kívül a széteső granulomák jó táptalajt kínálnak számos virulens baktérium törzs számára is. Az infekciót orr-és szájmaszk használatával és a higiénés rendszabályok fokozott betartásával előzhetjük meg.

A módszertani levél érvényessége: 2008. december 31.